河南师范大学计算机与信息工程学院2024--2025学年第一学期2022计算机科学与技术、2023人工智能、2023网络空间安全、2023通信工程专业期末考试

《计算机网络》A卷参考答案

一、选择题（每题1.5分，共30分）

1-5　　 D C A A C　　6-10  A D A C C  11-15 A A D B B   16-20  C A C D B

二、判断题（每题1分，共10分）

1-5 √ √ × √  √     6-10 × √ √ × √

三、填空题（每题1分，共10分）

1. 48  2.  4  3. 网络 4. 物理  5. 帧  6. 数字  7.  20  8.  128  9.  1  10. 隧道

四、问答题（每题5分，共30分）

- 答：物理层的任务就是透明地传送比特流，物理层还要确定连接电缆的插头应当有多少根引脚以及各条引脚应如何连接。

数据链路层在两个相邻结点间的链路上实现点到点的数据的透明传输。

网络层负责为分组交换网上的不同主机提供通信服务，包括路由选择和分组转发。

运输层的任务就是负责向两个主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务。

应用层通过应用进程间的交互来完成特定网络应用。 （每答对一层给1分）

- 答：作二进制除法，在待发送数据1101011011后增加4个零即0000。

(2分)

这里由多项式得出除数为10011，做除法之后得到余数1110，添加的检验序列是1110。（3分）

- 答：（1）-（10） 分别为：A  1  C  3   5    A  5  5  E   1   （每空0.5分）

- 答： RIP是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议，是互联网的标准协议，最大优点就是简单。RIP协议的特点是:(1)仅和相邻路由器交换信息。(2)路由器交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表。(3)按固定的时间间隔交换路由信息，例如每隔30秒。     （2.5分）

OSPF最主要的特征就是使用分布式的链路状态协议。OSPF协议的特点是:(1)向本自治系统中的所有路由器发送信息。(2)发送的信息就是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息。 (2.5分)

- 答：3个。  (2分)

数据报1：1480   0    1       （1分）

数据报2：1480   185  1       （1分）

数据报3：1020   370  0       （1分）

- 答：使用 IP 地址与子网掩码进行与运算，可求得目的网络地址，从而根据路由表找到下一跳。

（1） 128.96.39.143∧255.255.255.128 = 128.96.39.128，故下一跳为接口 1。

（2） 128.96.40.142∧255.255.255.128 = 128.96.40.128，路由表中没有该目的地址，故只能使用默认路由，下一跳为 R4。

（3） 128.96.40.15∧255.255.255.128 = 128.96.40.0，故一跳为 R2。

（4） 192.4.153.129∧255.255.255.192 = 192.4.153.128，路由表中没有该目的地址，故只能使用默认路由，下一跳为 R4。

（5） 192.4.153.49∧255.255.255.192 = 192.4.153.0，故下一跳为 R3。

（每问1分）

五、综合题（第1小题8分，第2小题12分，共20分）

1 答：(1) 30 （2分）

(2) 200（2分）

(3) 80 字节（2分）

(4) 170（2分）

2 答：（本题答案不唯一，满足任一组答案即可。）

（1）由 2 6 -2<120<2 7 -2 可知，主机号至少要占用 7 位。

第一组答案：

局域网 1：202.118.1.0/25

局域网 2：202.118.1.128/25

第二组答案：

局域网 2：202.118.1.0/25

局域网 1：202.118.1.128/25                                           (4分)

（2）

第一组答案：

202.118.1.0/25分配给局域网1，202.118.1.128/25分配给局域网2

| 目的IP地址 | 子网掩码 | 下一跳IP地址 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202.118.1.0 | 255.255.255.128 | - | E1 |
| 202.118.1.128 | 255.255.255.128 | - | E2 |
| 202.118.3.2 | 255.255.255.255 | 202.118.2.2 | L0 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 202.118.2.2 | L0 |

第二组答案：

202.118.1.0/25分配给局域网2，202.118.1.128/25分配给局域网1

| 目的IP地址 | 子网掩码 | 下一跳IP地址 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202.118.1.0 | 255.255.255.128 | - | E2 |
| 202.118.1.128 | 255.255.255.128 | - | E1 |
| 202.118.3.2 | 255.255.255.255 | 202.118.2.2 | L0 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 202.118.2.2 | L0 |

（6分）

（3）

| 目的IP地址 | 子网掩码 | 下一跳IP地址 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202.118.1.0 | 255.255.255.0 | 202.118.2.1 | L0 |

（2分）